МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 22.11. 2016 г.  № 63

Об утверждении расчетных показателей

обеспечения застроенной территории,

подлежащей развитию, расположенной

в кадастровом квартале 47:08:0103002

в микрорайоне Сертолово-2 г. Сертолово,

объектами социального, коммунально-

бытового назначения, объектами

инженерной инфраструктуры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, ст. 46.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  утвержденных решением совета депутатов МО Сертолово от 25.10.2011№ 50              (с изм. от 25.09.2012  № 42), совет депутатов принял

- РЕШЕНИЕ:

- Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории площадью 535000,0 кв.м, подлежащей развитию, расположенной в кадастровом квартале № 47:08:0103002, в микрорайоне Сертолово-2 г. Сертолово, объектами социального, коммунально-бытового назначения объектами инженерной инфраструктуры (Приложение).

- Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу после его официального опубликования.

- Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Сертолово.

Глава муниципального

образования	                                   			 С.В. Коломыцев

Приложение

к решению совета депутатов

от 22.11.2016 г.  № 63

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории ориентировочной площадью 535000,0 кв.м, подлежащей развитию, расположенной в кадастровом квартале № 47:08:0103002 в микрорайоне Сертолово-2 г. Сертолово (далее по тексту – территория), объектами социального, коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры

Объекты социального, коммунально-бытового назначения:

учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, учреждения по работе с молодежью, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие (далее - учреждения и предприятия обслуживания)

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест на 1000 жителей | 60 |
| Общеобразовательные учреждения | мест на 1000 жителей | 91 |
| Учреждения дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры | мест на 1000 жителей | 12 |
| Поликлиники | на 1000 жителей | 35 посещений в смену: 14 пос. в смену - детские 21 пос. в смену - взрослые |
| Продовольственные магазины | м2 торговой площади на 1000 жителей | 70 |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | м2 торговой площади на 1000 жителей | 30 |
| Аптечный пункт | объект на жилую группу | 1 |
| Отделение банка | объект на жилую группу | 1 |
| Отделение связи | объект на жилую группу | 1 |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т. п.) | рабочих мест на 1000 жителей | 2 |
| Приемный пункт прачечной, химчистки | объект на жилую группу | 1 |
| Учреждения культуры | м2 общей площади на 1000 жителей | 50 |
| Закрытые спортивные сооружения | м2 общей площади на 1000 жителей | 30 |
| Пункт охраны порядка | м2 общей площади на жилую группу | 10 |
| Общественные туалеты | прибор на 1000 жителей | 1 |

| Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| Удельные размеры площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/чел. | 0, 7 |
| Удельные размеры площадок для отдыха взрослого населения | м2/чел. | 0,1 |
| Удельные размеры площадок для занятий физкультурой | м2/чел. | 2,0 |
| Удельные размеры площадок для хозяйственных целей и выгула собак | м2/чел. | 0,3 |
| Удельные размеры площадок для временной стоянки (парковки) автотранспорта | м2/чел. | 2,0 |
| Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных учреждений и дошкольных организаций) | м2/чел. | не менее 5 |
| Обеспеченность контейнерами для отходов |  | Определяется на основании расчета объемов удаления отходов в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» региональных нормативов проектирования |

Объекты инженерного обеспечения:

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной, охранной сигнализации

Водоснабжение

Проектирование систем водоснабжения населенного пункта, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 42.1333.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Плотность населения микрорайона | чел./га | 200 |
| Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды | л/чел. в сутки | 230-350 |
| Водопотребление | м3 в сут. га | 46-70 |

Канализация

Проектирование систем канализации следует производить в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012, СП 42.1333.2011

Дождевая канализация

При проектировании дождевой канализации расчетные расходы дождевых вод следует определять в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012.

Организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и устройством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев.

При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться требованиями СП 32.13330.2012, СП 42.1333.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.

Следует проектировать дождевую канализацию закрытого типа.

Теплоснабжение

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Принятая схема теплоснабжения должна обеспечивать:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;

- нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003, СП 124.13330.2012;

- требования экологической безопасности;

- безопасность эксплуатации.

Газоснабжение

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, ПБ 12-529-03.

Расходы газа потребителями следует определять в соответствии со СНиП 42-01-2002

При проектировании укрупненный показатель потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) допускается принимать:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) – 220.

Электроснабжение

При проектировании электроснабжения населенного пункта определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и Положением о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2.06.2006.

| С плитами на природном газе кВт/чел. | со стационарными электрическими плитами кВт/чел. |
| --- | --- |
| 0,40 | 0,50 |