МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2016 г. № 64

Об утверждении расчетных показателей

обеспечения застроенной территории,

подлежащей развитию, расположенной

в кадастровом квартале 47:08:0101001,

в микрорайоне Черная Речка г. Сертолово,

объектами социального, коммунально-

бытового назначения, объектами

инженерной инфраструктуры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, ст. 46.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  утвержденных решением совета депутатов МО Сертолово от 25.10.2011 № 50              (с изм. от 25.09.2012  № 42), совет депутатов принял

- РЕШЕНИЕ:

- Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории площадью 630800,0 кв.м, подлежащей развитию, расположенной в кадастровом квартале № 47:08:0101001, в микрорайоне Черная Речка г. Сертолово, объектами социального, коммунально-бытового назначения объектами инженерной инфраструктуры (Приложение).

- Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу после его официального опубликования.

- Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Сертолово.

Глава

муниципального образования	                                    С.В. Коломыцев

- Приложение

- к решению совета депутатов

- от 22.11.2016 г. № 64

- Расчетные показатели обеспечения застроенной территории ориентировочной площадью 630800,0 кв.м, подлежащей развитию, расположенной в кадастровом квартале № 47:08:0101001 в микрорайоне Черная Речка г. Сертолово (далее по тексту – территория), объектами социального, коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры

- Объекты социального, коммунально-бытового назначения:

- учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, учреждения по работе с молодежью, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие (далее - учреждения и предприятия обслуживания)

| - Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | - Единицы измерения | - Минимальная обеспеченность |
| --- | --- | --- |
| - Дошкольные организации | - мест на 1000 жителей | - 60 |
| - Общеобразовательные учреждения | - мест на 1000 жителей | - 91 |
| - Учреждения дополнительного - образования детей в сфере - искусства и культуры | - мест на 1000 жителей | - 12 |
| - Поликлиники | - на 1000 жителей | - 35 посещений в смену: - 14 пос. в смену - детские - 21 пос. в смену - взрослые |
| - Продовольственные магазины | - м2 торговой площади на 1000 жителей | - 70 |
| - Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | - м2 торговой площади на 1000 жителей | - 30 |
| - Аптечный пункт | - объект на жилую группу | - 1 |
| - Отделение банка | - объект на жилую группу | - 1 |
| - Отделение связи | - объект на жилую группу | - 1 |
| - Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т. п.) | - рабочих мест на 1000 жителей | - 2 |
| - Приемный пункт прачечной, химчистки | - объект на жилую группу | - 1 |
| - Учреждения культуры | - м2 общей площади на 1000 жителей | - 50 |
| - Закрытые спортивные сооружения | - м2 общей площади на 1000 жителей | - 30 |
| - Пункт охраны порядка | - м2 общей площади на жилую группу | - 10 |
| - Общественные туалеты | - прибор на 1000 жителей | - 1 |

| - Наименование показателей | - Единица измерения | - Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| - Удельные размеры площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | - м2/чел. | - 0, 7 |
| - Удельные размеры площадок для отдыха взрослого населения | - м2/чел. | - 0,1 |
| - Удельные размеры площадок для занятий физкультурой | - м2/чел. | - 2,0 |
| - Удельные размеры площадок для хозяйственных целей и выгула собак | - м2/чел. | - 0,3 |
| - Удельные размеры площадок для временной стоянки (парковки) автотранспорта | - м2/чел. | - 2,0 |
| - Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных учреждений и дошкольных организаций) | - м2/чел. | - не менее 5 |
| - Обеспеченность контейнерами для отходов |  | - Определяется на основании расчета объемов удаления отходов в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» региональных нормативов проектирования |

- Объекты инженерного обеспечения:

- Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной, охранной сигнализации

- Водоснабжение

- Проектирование систем водоснабжения населенного пункта, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 42.1333.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

| - Показатель | - Единица измерения | - Значение |
| --- | --- | --- |
| - Плотность населения микрорайона | - чел./га | - 200 |
| - Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды | - л/чел. в сутки | - 230-350 |
| - Водопотребление | - м3 в сут.га | - 46-70 |

- Канализация

- Проектирование систем канализации следует производить в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012, СП 42.1333.2011

- Дождевая канализация

- При проектировании дождевой канализации расчетные расходы дождевых вод следует определять в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012.

- Организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и устройством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев.

- При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться требованиями СП 32.13330.2012, СП 42.1333.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.

- Следует проектировать дождевую канализацию закрытого типа.

- Теплоснабжение

- Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

- Принятая схема теплоснабжения должна обеспечивать:

- - нормативный уровень теплоэнергосбережения;

- - нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003, СП 124.13330.2012;

- - требования экологической безопасности;

- - безопасность эксплуатации.

- Газоснабжение

- Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, ПБ 12-529-03.

- Расходы газа потребителями следует определять в соответствии со СНиП 42-01-2002

- При проектировании укрупненный показатель потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) допускается принимать:

- - при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- - при отсутствии горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) – 220.

- Электроснабжение

- При проектировании электроснабжения населенного пункта определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и Положением о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2.06.2006.

| - С плитами на природном газе кВт/чел. | - со стационарными электрическими плитами кВт/чел. |
| --- | --- |
| - 0,40 | - 0,50 |