ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

МО Сертолово

от 07.04.2014 г. № 130

# 1. введение

## 1.1. Цели и задачи проектирования

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

В составе документации по планировке территории разработаны:

- проект планировки территории;

- проект межевания территории.

Проект планировки подготовлен применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. Утвержденный проект планировки является основой для выноса в натуру (на местность) красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков.

Проект межевания подготовлен в целях установления границ незастроенных земельных участков в границах установленных красных линий. Проект межевания состоит из текстовой и графической части. Предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения местоположения их границ для кадастрового учета, в соответствии с требования земельного законодательства. Проекты межевания территорий являются основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков, установления публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования объектов недвижимости.

## 1.2. Основания для проектирования

Проект планировки территории ограниченной с северо-востока – Восточно-Выборгским шоссе, с юго-востока и с юго-запада – территорией СНТ "Ягодка", с юго-запада и с северо-запада - территорией малоэтажной жилой застройки микрорайона Черная Речка муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области выполнен на основании следующих документов:

- ДЦП МО Сертолово «Подготовка документации по планировке территории города Сертолово на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации от 12.11.2012г. №415 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО Сертолово «Подготовка Документации по планировке территории города Сертолово на 2013-2015 годы»;

- Постановление администрации от 18.01.2013г. №11 «О подготовке документации по планировке территории МО Сертолово, ограниченной с северо-востока – Восточно-Выборгским шоссе, с юго-востока и с юго-запада – территорией СНТ "Ягодка", с юго-запада и с северо-запада - территорией малоэтажной жилой застройки микрорайона Черная Речка города Сертолово»;

- Муниципального контракта № 045300002313000001-0242752-01 от 04/04/2013г. на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории города Сертолово;

- Технического задания на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории города Сертолово.

## 1.3. Исходные данные для проектирования

Работа по подготовке документации по планировке территории города Сертолово выполнена в соответствии со следующими документами:

- Генеральный план муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов № 44 от 09.11.2010г. (с изм. № 36 от 01.08.2012 г.);

- Правила землепользования и застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов № 50 от 25.10.2011 г. (с изм. № 42от 25.09.2012г.).

- В рамках проекта была собрана и проанализирована следующая исходная информация:

- современное использование территории на основании топографического плана (М 1:2000, М 1:500), а так же сведений государственного кадастра недвижимости, инвентаризационных данные по землепользованию;;

- планировочные ограничения территории проектирования;

- решения по развитию территории проектирования в ранее разработанной градостроительной документации, в том числе:

- - Генеральный план муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, разработанный в 2010г.;

- - Проект планировки жилого района «Черная Речка», разработанный в 2003г.;

- современное состояние транспортного обслуживания территории, системы социального и коммунально-бытового обслуживания, а так же системы инженерно-технического обеспечения территории.

- технические условия на инженерное обеспечение объектов капитального строительства.

Основными исходными данными для проектирования раздела электроснабжения в проекте планировки территории микрорайона Черная Речка муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области являются следующие материалы:

- письмо ООО "УСК", исх. №1802-001 от 13.09.2013г.

- письмо ООО "УСК", исх. №2038-001 от 08.10.2013г.

Основными исходными данными для проектирования раздела теплоснабжения в проекте планировки территории микрорайона Черная Речка муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области являются следующие материалы:

- письмо ООО "Тепловые сети и котельные", исх. №100 от 05.06.2013г.;

- письмо ООО "Тепловые сети и котельные", сих. №131 от 01.08.2013г.

Основными исходными данными для проектирования раздела газоснабжения в проекте планировки территории микрорайона Черная Речка муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области являются следующие материалы:

- письмо ОАО «Леноблгаз», филиал «Всеволожскмежрайгаз», исх. № 920 от 07.06.2013 г.;

- письмо ОАО «Леноблгаз», филиал «Всеволожскмежрайгаз», исх. № 1229 от 13.08.201 г.

Основными исходными данными для проектирования разделов водоснабжения водоотведение в проекте планировки территории микрорайона Черная Речка муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области являются следующие материалы:

- письмо ООО "Сертоловский водоканал", исх. №246 от 06.06.2013г.;

- письмо ООО "Сертоловский водоканал", исх. №402 от 13.08.2013г.;

При выполнении работ  использована следующая законодательная и нормативная база:

- Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004;

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ;

Архитектурно-планировочный раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

- Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26.04.2008 г. № 315;

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 г. № 1420;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод, Санитарные правила и нормы»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 20131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные Постановлением правительства Ленинградской области № 83 от 22 марта 2012 года;

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- СП 31-101-98 "Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах";

- РДС 30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации".

Электротехнический раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 52.13330.2011  «Естественное и искусственное освещение»;

- СП 41.101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- ГОСТ Р 5057.15-97 «Электроустановки зданий» гл.52 «Электропроводки»;

- СН 541-82 «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов»;

- РМ-2559 «Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях»;

- А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Выпуск 1. Материалы для проектирования;

- СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».

Раздел теплоснабжения выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

Раздел газоснабжения в проекте планировки территории микрорайона Черная Речка муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные Постановлением правительства Ленинградской области 
№ 83 от 22 марта 2012 года;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»);

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).

Разделы водоснабжения и водоотведения в проекте планировки территории микрорайона Черная Речка муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»4

- СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

# 2. планировочная организация территории

Проектная планировочная структура рассматриваемой территории основана на решениях генерального плана, сложившейся планировочной структуре, а так же с учетом ранее принятых градостроительных решений. Основным принципом организации территории в границах проекта планировки является повышение эффективности ее использования. Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению территории, организации транспортного обслуживания территории для создания комфортной среды жизнедеятельности.

Проектом предлагается деление территории на 5 кварталов, где сохраняемая существующая застройка будет объединена в центральный крупный квартал, с размещением в нем жилой, общественно-деловой, производственной застройки, а так же объектов коммунально-складского назначения. Предусматривается вынос объектов со значительной зоной санитарной вредности - склада ГСМ, организация СЗЗ путем их озеленения. Предполагается строительство недостающих объектов социально-бытового назначения, в том числе: детского садика, начальной школы, открытой спортивной площадки, общественного здания, с размещением в нем спортивного зала, торговых площадей и других объектов, необходимых для обслуживания территории.

## 2.1. Основные направления развития функционально-пространственной структуры территории

Структуру планируемой территории составляют следующие зоны планируемого размещения :

- зона жилой застройки;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур.

В составе зоны жилой застройки включены территории с размещением на них:

- индивидуальной усадебной застройки одноквартирными жилыми домами с участками высотой до 3х этажей включительно;

- малоэтажной застройки многоквартирными жилыми домами до 4х этажей включительно;

- среднеэтажной застройкой многоквартирными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей включительно.

- В состав общественно-деловой зоны включены территории с размещением на них:

- объектов делового, общественного и коммерческого назначения;

- объектов образовательного назначения;

В состав производственной зоны включены территории с размещением на них производственных и коммунально-складских объектов не выше V класса опасности.

В зону инженерной и транспортной инфраструктур включены территории с размещением на них:

- объектов инженерного обеспечения территории;

- объектов обслуживания автомобильного транспорта;

- территории занятые жилыми улицами.

Баланс всей территории проектирования представлен в таблице 1.

Баланс территории планировки

Таблица 1

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектируемая территория всего |  | 77,30 | 100 |
| 1 | Зона жилой застройки, в том числе: | га | 40,46 | 51,9 |
| 1.1 | зона индивидуальной усадебной застройки одноквартирными жилыми домами до 2х этажей с участками | га | 9,37 | 11,7 |
| 1.2 | зона малоэтажной застройки многоквартирными жилыми домами от 1-го до 4х этажей включительно | га | 23,89 | 30,9 |
| 1.3 | зона среднеэтажной застройки многоквартирными жилыми домами высотой 5 этажей | га | 7,20 | 9,3 |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 6,44 | 9,1 |
| 2.1 | зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, | га | 1,87 | 3,2 |
| 2.2 | зона объектов образовательного назначения | га | 4,57 | 5,9 |
| 3 | Производственная зона | га | 3,10 | 4,0 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 8,10 | 10,5 |
| 4.1 | зона объектов инженерного обеспечения территории | га | 1,26 | 1,7 |
| 4.2 | зона объектов обслуживания автомобильного транспорта | га | 0,57 | 0,7 |
| 4.3 | территория, занятая жилыми улицами | га | 6,27 | 8,1 |
| 5 | Территории общего пользования | га | 19,20 | 24,5 |

В связи с делением всей территории на кварталы, проанализирована территория каждого квартала в отдельности.

В квартале №1 размещены следующие зоны:

- зона жилой застройки с размещением на ней малоэтажной застройки многоквартирными жилыми домами до 4х этажей включительно;

- общественно-деловая зона с размещением на ней объекта образовательного назначения;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур с размещением на ней объектов инженерного обеспечения и объекта обслуживания автомобильного транспорта.

Баланс территории квартала №1

Таблица 2

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория квартала №1 в красных линиях | га | 15,00 | 100 |
| 1 | Зона жилой застройки | га | 8,52 | 56,9 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 0,99 | 6,6 |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 0,53 | 3,5 |
| 3.1 | зона объектов инженерной обеспечения территории | га | 0,18 | 1,2 |
| 3.2 | зона объектов обслуживания автомобильного транспорта | га | 0,35 | 2,3 |
| 4 | Территории общего пользования | га | 4,43 | 29,5 |

В квартале №2 размещены следующие зоны:

- зона жилой застройки;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур.

В составе зоны жилой застройки включены территории с размещением на них:

- индивидуальной усадебной застройки одноквартирными жилыми домами с участками высотой до 3х этажей включительно;

- малоэтажной застройки многоквартирными жилыми домами до 4х этажей включительно;

- среднеэтажной застройкой многоквартирными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей включительно.

- В состав общественно-деловой зоны включены территории с размещением на них:

- объектов делового, общественного и коммерческого назначения;

- объектов образовательного назначения;

В состав производственной зоны включены территории с размещением на них производственных и коммунально-складских объектов не выше V класса опасности.

В зону инженерной и транспортной инфраструктур включены территории с размещением на них объектов инженерного обеспечения территории.

Баланс территории квартала №2

Таблица 3

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория квартала №2 | га | 40,80 | 100 |
| 1 | Зона жилой застройки, в том числе: | га | 20,66 | 50,6 |
| 1.1 | зона индивидуальной усадебной застройки одноквартирными жилыми домами до 2х этажей с участками | га | 3,30 | 8,1 |
| 1.2 | зона малоэтажной застройки многоквартирными жилыми домами от 1-го до 4х этажей включительно | га | 10,16 | 24,9 |
| 1.3 | зона среднеэтажной застройки многоквартирными жилыми домами высотой 5 этажей | га | 7,20 | 17,6 |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 4,52 | 12,5 |
| 2.1 | зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, | га | 1,80 | 5,8 |
| 2.2 | зона объектов образовательного назначения | га | 2,72 | 6,7 |
| 3 | Производственная зона | га | 3,10 | 7,6 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,78 | 1,9 |
| 5 | Территории общего пользования | га | 11,74 | 27,4 |

В квартале №3 размещены следующие зоны:

- зона жилой застройки с размещением на ней малоэтажной застройки многоквартирными жилыми домами до 4х этажей включительно;

- общественно-деловая зона с размещением на ней объекта образовательного назначения;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур с размещением на ней объектов инженерного обеспечения.

Баланс территории квартала №3

Таблица 4

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория квартала №3 | га | 7,28 | 100 |
| 1 | Зона жилой застройки | га | 5,21 | 72,2 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 0,86 | 11,2 |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,10 | 1,4 |
| 4 | Территории общего пользования | га | 1,11 | 15,2 |

В квартале №4 размещены следующие зоны:

- зона жилой застройки с размещением на ней индивидуальной усадебной застройки одноквартирными жилыми домами с участками высотой до 3х этажей включительно;

- общественно-деловая зона с размещением на ней объекта делового, общественного и коммерческого назначения;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур с размещением на ней объекта обслуживания автомобильного транспорта.

Баланс территории квартала №4

Таблица 5

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория квартала №4 | га | 2,87 | 100 |
| 1 | Зона жилой застройки | га | 2,20 | 76,6 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 0,07 | 2,4 |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,22 | 7,7 |
| 4 | Территории общего пользования | га | 0,38 | 13,3 |

В квартале №5 размещены следующие зоны:

- зона жилой застройки с размещением на ней индивидуальной усадебной застройки одноквартирными жилыми домами с участками высотой до 3х этажей включительно;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур, с размещением на ней объекта

- инженерного обеспечения территории и территории занятые жилыми улицами.

Баланс территории квартала №5

Таблица 6

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория квартала №5 | га | 6,25 | 100 |
| 1 | Зона жилой застройки | га | 3,87 | 57,0 |
| 2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 0,84 | 13,4 |
| 2.1. | зона объектов инженерной обеспечения территории | га | 0,2 | 3.2 |
| 2.2 | территории занятые жилыми улицами | га | 0,64 | 10,2 |
| 3 | Территории общего пользования | га | 1,54 | 29,6 |

## 2.2. Архитектурно-планировочное решение территории

Проектом предлагается разделение основной территории на 3 квартала и реконструкцию существующих 2 кварталов в восточной части территории.

Квартал №1 расположен в западной части территории, ограничен Восточно-Выборгским шоссе и проектируемыми жилыми улицами № 1 и 2 по периметру застройки. На данном участке предусматривается реконструкция территории включающая в себя полный снос всех зданий и строений, в том числе вынос склада ГСМ за исключением лишь участка АЗС, расположенного вдоль Восточно-Выборгского шоссе. Проектом предусматривается размещение новой малоэтажной многоквартирной жилой застройки периметрального типа, В зоне СЗЗ от АЗС запроектирована стоянка для постоянного хранения транспортных средств на 268 машиномест. В центре квартала предлагается разместить небольшой микрорайонный парк для тихого отдыха населения, а так же предусмотреть озеленения общего пользования вокруг территории проектируемой начальной школы.

Квартал №2 расположен в центральной части территории, ограничен Восточно-Выборгским шоссе и проектируемыми жилыми улицами №, 2, 3 по периметру застройки. Это квартал со сложившейся застройкой. Здесь предполагается частичный снос ветхого жилья и уплотнение жилой застройки и размещение объектов общественного значения. Сохраняются все капитальные объекты обслуживания, производственные и коммунально-складские объекты, дополнительно в производственной зоне размещено пожарное депо. Так же проектом предлагается разместить вдоль жилой улицы №2 напротив существующей АЗС общественное здание, где будут сосредоточены объекты досуга и развлечения, включая спортивный зал, вдоль жилых улиц № 2 и № 3 встроенное обслуживание в первые этажи жилых домов, за существующим кафе "Улыбка" открытую спортивную площадку, в производственной зоне стоянку для постоянного хранения транспортных средств на 153 машиномест.

Квартал №3 расположен в восточной части территории, ограничен Восточно-Выборгским шоссе, проектируемой жилой улицей № 3, а так же территорией СНТ "Ягодка". На данном участке предусматривается реконструкция территории включающая в себя полный снос всех зданий и строений. и размещение новой малоэтажной многоквартирной жилой застройки, внутри жилой группы запроектирован детский садик на 140 мест.

Сложившейся квартал №4 расположен в восточной части и ограничен Восточно-Выборгским шоссе, существующей улицей и р. Черная. На данной территории проектом предусматривается сохранение существующей территории СТО и существующей жилой застройки, упорядочивание границ земельных участков. На свободных территориях размещена индивидуальная усадебная застройка одноквартирными жилыми домами с участками.

Сложившейся квартал №5 находится в юго-восточной части территории, ограничен Восточно-Выборгским шоссе,  р. Черная, магистральным газопроводом. На данной территории проектом предусматривается сохранение существующей жилой застройки, упорядочивание границ земельных участков с размещением на них индивидуальной усадебной застройки одноквартирными жилыми домами с участками при условии сокращения СЗЗ от ООО " Эталон-Строй".

## 2.3. Население. Жилой фонд

В соответствии с решениями проекта планировки планируется снос 23 многоквартирных жилых домов общей площадью 3,93 тыс.м.кв. по причине неудовлетворительного технического состояния, а так же снос 10 одноквартирных жилых домов и 2 двухквартирных жилых дома. Для улучшения условий проживания на данной территории проектом предлагается строительство к расчетному сроку 28 многоквартирных жилых дома, общей площадью 83 тыс. м2 и 55 одноквартирных жилых дома с участками.

Для определения численности населения в проектируемых индивидуальных жилых домах использовался коэффициент семейности, который принят на I очередь строительства - 3,0, на расчетный срок - 3,2. Для определения численности населения в многоквартирных домах использовался показатель жилищной обеспеченности, который принят на I очередь строительства - 25 м2/ чел., на II очередь строительства - 30 м2/чел.  Проектная численность населения принята 5,0 тыс. человек, из которых 3587 - существующее население.

Изменение структуры жилого фонда

Таблица 7

| Вид застройки | Сохраняемое |  | Ликвидируе- мое |  | Новое строительство |  | Проектное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, тыс.м2 | Кол-во домов | Sобщ, тыс.м2 | Кол-во домов | Sобщ, тыс.м2 | Кол-во домов | Sобщ, тыс.м2 | Кол-во домов |
| Одноквартирный жилой дом | 2,0 | 20 | 0,7 | 10 | 5,0 | 55 | 7,0 | 75 |
| Двухквартирный жилой дом | - | - | 0,3 | 2 | - | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом 1 эт | - | - | 3,93 | 23 | - | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом 2 эт | 3,93 | 6 | - | - | 8,8 | 8 | 12,73 | 14 |
| Многоквартирный жилой дом 3 эт | 5,89 | 4 | - | - | 33,28 | 15 | 39,17 | 19 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт | 8,17 | 4 | - | - | 36,26 | 8 | 44,43 | 12 |
| Многоквартирный жилой дом 5 эт | 42,06 | 12 | - | - | 5,63 | 1 | 47,69 | 13 |
| ИТОГО | 62,05 | 46 | 4,93 | 37 | 88,97 | 87 | 151,02 | 133 |

Структура жилого фонда по этажности

Таблица 8

| Вид застройки | м. кв. | %% к итогу |
| --- | --- | --- |
| 5 этажей | 47,69 | 31,7 |
| 4 этажа | 44,43 | 29,4 |
| 3 этажа | 39,17 | 25,9 |
| 2 этажа | 12,73 | 8,4 |
| 1-2 этажа с участками | 7,0 | 4,6 |
| ИТОГО | 151,02 | 100 |

Мероприятия на первую очередь (2013-2019гг.)

Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2019г. прогнозируется на уровне 25м2 на одного жителя. На Iочередь планируется снос 10 многоквартирных жилых домов общей площадью 1,6 тыс. м2, 4 одноквартирных жилых дома общей площадью 0,3 тыс. м2. Проектом предлагается на I очередь строительство 14 многоквартирных жилых домов общей площадью 32,7 тыс. м2, 32 одноквартирных жилых домов.

Мероприятия на период 2019-2025 гг.

Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2025 г. на уровне 30 м2 на одного жителя. На расчетный срок планируется снос 13 многоквартирных жилых дома общей площадью 2,33 тыс. м2, 2 2-х квартирных жилых дома общей площадью 0,3 тыс.м2, 6 одноквартирных жилых дома общей площадью 0,4 тыс. м2. Проектом предлагается строительство 18 многоквартирных жилых дома общей площадью 50,3 тыс.м2 и 23 одноквартирных жилых дома.

Движение жилого фонда по этапам реализации

Таблица 9

| Этапы реализации | Численность населения, тыс. чел. | Объем жилого фонда - тыс. м2. | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сохраняемый жилой фонд, тыс.м2 | проектируемый жилой фонд, тыс.м2, в том числе: |  |
|  |  |  |  | многоквартирная застройка | индивидуальная застройка |
| 1 этап- 2019 г. | 4,0 | 100,94 | 65,04 | 32,70 | 3,2 |
| 2 этап- 2025г. | 5,0 | 151,02 | 62,05 | 83,97 | 5,0 |

Общая площадь жилищного фонда на территории мкр. Черная Речка на конец расчетного периода составит 150 тыс. м2, из которого 62 тыс.м2 -  существующий жилой фонд. Доля сохраняемого жилого фонда на конец расчетного срока составит порядка 41%, доля проектируемого 59 %. В существующем жилом фонде на расчетный срок будет проживать порядка 2,0 тыс. человек, соответственно 3,0 тыс. - в новом жилом фонде. В многоквартирном жилом фонде на расчетный срок будет проживать около 4,8 тыс. чел., в индивидуальных жилых домах 0,2 тыс. человек.

## 2.4. Система социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

В связи с небольшой численностью населения района, в соответствии с материалами генерального плана г. Сертолово на проектируемой территории предусмотрены учреждения обслуживания первой необходимости, учреждения общегородского значения предусмотрены в жилом районе Сертолово-1. С целью повышения уровня обслуживания населения объектами соцкультбыта проектом предусмотрено размещение объектов социальной сферы, обеспечивающих нормативную потребность населения.

Учреждения образования

Проектом предусматривается окончание строительства детского садика на 140 мест в юго-западной части жилого квартала № 2, предлагается вынос встроенного детского садика в жилой дом в новое детское дошкольное учреждение на 140 мест в жилом квартале №3.

Проектом предлагается строительство общеобразовательной школы на 200 мест в жилом квартале № 2. В качестве дополнительного образования детей рассматривается существующий ПМЦ "Ориентир"

Учреждения здравоохранения

Проектом планировки предлагается открыть медицинский центр, предлагающие медицинские услуги, где необходимо разместить кабинет врача общей практики, а так же прием узких специалистов. Данное учреждение расположить на 1-м этаже 4-х этажного жилого дома, расположенного вдоль жилой улицы №2, там же рекомендуется разместить пункт выдачи детской молочной кухни.

Физкультурно-спортивные сооружения

Предлагается выделение площадей в проектируемом общественном здании вдоль жилой улицы № 2 под спортивные залы, где может быть размещен фитнес-центр и тренажерный зал. Так же проектом предусматривается строительство открытой спортивной площадки, которая будет являться не только спортивным звеном микрорайона, но и будет служить для проведения спортивных занятий в общеобразовательной школе.

Учреждения культуры

Проектом планировки предусматривается выделение помещений на 2-ом этаже в проектируемом общественном здании вдоль жилой улицы № 2 для размещения развлекательного комплекса, (кинозал, клуб и т.д.), вместимость и спектр развлечений комплекса будет регулироваться спросом и возможностями инвесторов.

Учреждения торговли и общественного питания

Проектом предлагается размещение торговых площадей для розничной торговли непродовольственными товарами в помещениях встроенных в 1-ый этаж жилого дома расположенного вдоль жилой улицы № 3.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Проектом предлагается размещение встроенных объектов бытового обслуживания на 1-ом этаже проектируемого общественного здания, расположенного вдоль жилой улицы №2.

Мероприятия на первую очередь (2013-2019гг.)

Проектом предлагается на 1 очередь окончание строительства детского садика на 140 мест в юго-западной части жилого квартала № 2, строительство встроенной амбулатории в 1-ый этаж жилого дома, размещенного вдоль жилой улицы № 2, строительство открытой спортивной площадки, а так же встроенных торговых помещений для розничной торговли непродовольственными товарами в 1-ый этаж жилого дома размещенного вдоль жилой улицы № 3.

Мероприятия на период 2019-2025 гг.

На расчетный срок предлагается вынос встроенного детского садика в жилой дом в новое детское дошкольное учреждение на 140 мест в жилом квартале №3, строительство общеобразовательной школы на 200 мест в жилом квартале № 2, а так же строительство общественного здания в котором будут сосредоточены объекты бытового обслуживания (салон красоты), фитнес-центр, объекты досуга и развлечения.

## 2.5. Территории производственных и коммунально-складских объектов

Проектом планировки предусматривается вынос склада ГСМ со значительной СЗЗ. Остальные здания и сооружения сохраняются. На I очередь строительства предлагается освоение земельного участка кадастровый номер 47:08:0101001:30 под размещение пожарного депо на 4 машиновыезда .

## 2.6. Транспортная инфраструктура

Генеральным планом предусматривается строительство объездной автодороги А-122 в обход мкр. Черная Речка, тем самым перевод данного отрезка дороги в магистраль общегородского значения. Для связи территориальных зон между собой, в том числе связи с автодорогой А-122 запроектирована улично-дорожная сеть с твердым покрытием проезжей части. Для подъездов к жилым домам и объектам обслуживания запроектированы проезды капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Вдоль проездов размещены тротуары, отделенные от проезжей части бортовым камнем.

Протяженность улично-дорожной сети составляет:

- на I очередь – 1,798 км;

- на расчетный срок – 3,518 км.

Норма автомобилизации на 1-ую очередь принята 250 автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок – 350 автомобилей на 1000 жителей. Автопарк на 1-ую очередь составит -1000 автомобилей, на расчетный срок – 1750 автомобилей.

На проектируемой территории предусмотрены места для временного и постоянного хранения транспортных средств. Количество стоянок для временного хранения транспорта - 1086 машиномест, постоянного хранения – 1662 машиноместа.

Открытые стоянки для постоянного хранения автомобильного транспорта предлагается разместить:

- в зоне санитарного разрыва от АЗС – 268 м/м,

- в производственной зоне - 153 м/м,

- в селитебной территории - 268 м/м.

Кроме того проектом учитывается существующий гаражный кооператив на 900 машиномест, который прилегает к проектируемой территории.

Мероприятия на первую очередь (2013-2019гг.)

Проектом предлагается на 1 очередь строительство жилых улиц № 2 и № 3, реконструкция существующей территории путем организации проездов и тротуаров соответствующих нормативным показателям, размещение открытых стоянок для постоянного и временного хранения личного автомобильного транспорта. Предусмотрено транспортное обслуживание проектируемых объектов I очереди строительства (организация проездов, стоянок, пешеходных тротуаров и дорожек). Проектом предлагается организация открытых стоянок для постоянного хранения индивидуального транспорта в производственной зоне - 153 м/м, в жилой территории  - 100 м/м, а так же гостевых стоянок около производственных объектов, объектов обслуживания  и во дворах жилых домов. На I очередь строительства планируется вынос авторемонтной мастерской, расположенной рядом с кафе "Улыбка".

Мероприятия на период 2019-2025 гг.

На расчетный срок предлагается строительство жилой улицы № 1, транспортное обслуживание объектов II очереди строительства (организация проездов, стоянок, пешеходных тротуаров и дорожек). Проектом предлагается организация открытых стоянок для постоянного хранения индивидуального транспорта в жилой территории  - 168 м/м, в зоне санитарного разрыва от АЗС – 268 м/м, а так же гостевых стоянок около объектов обслуживания  и во дворах жилых домов.

## 2.7. Благоустройство и озеленение территории

Единая система зеленых насаждений состоит из насаждений различного функционального назначения:

1) территории зеленых насаждений общего пользования. На проектируемой территории к данным зеленым насаждениям отнесены сквер, аллея, микрорайонный парк, насаждения на улицах и при общественных учреждениях.

2) территории зеленых насаждений специального назначения. На проектируемой территории к данным зеленым насаждениям отнесены озеленения, находящиеся в зонах охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных,  противопожарных зонах, в границах полосы отвода автомобильных дорог.

4) территории зеленых насаждений ограниченного пользованияК данной категории отнесены зеленые насаждения, располагающиеся на территории учреждений и предприятий, в том числе:

- насаждения при учебных заведениях, детских учреждениях;

- насаждения внутриквартальные.

Баланс территории зеленых насаждений

Таблица 10

| № п / п | Виды зеленых насаждений. % озеленения от общей площади территории зоны (на расчетный срок) | Современное состояние, га |  | Расчетный срок, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь территории | В т. ч. озеленение | Общая площадь территории | В т.ч. озеленение, |
| 1 | Насаждения общего пользования, 54,4% | 13,31 | 13,31 | 12,41 | 6,75 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования, 58,4% в том числе: | 31,34 | 16,72 | 39,60 | 23,12 |
| 2.1 | сады во дворах при группах секционных жилых домов, 57,0% | 16,6 | 12,5 | 31,09 | 17,72 |
| 2.2 | насаждения в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах, 77,7% | 1,82 | 1,57 | 4,57 | 3,55 |
| 2.3 | территории предприятий, 26,6% | 2,92 | 2,65 | 3,94 | 1,05 |
| 3 | Насаждения специального назначения, 40,5% | 6,54 | 2,15 | 6,54 | 2,65 |
| 4 | Улицы, 19,9% | 1,26 | 0,12 | 6,27 | 1,25 |
| 5 | Итого | 52,45 | 32,3 | 64,82 | 32,97 |

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах территории проектирования принято 65 м2/ чел., в том числе площадь зеленых насаждений общего пользования, внутриквартальных насаждений, озеленения специального назначения и площадь озеленения улиц - 28,37 га, что составляет 56 м2/ чел.

## 2.8. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне представлено в отдельном томе II Материалы по обоснованию, книга 3 "Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического характера ".

Планировка территории мкр. Черная Речка выполнена в соответствии с требованиями  главы 15 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На территории мкр. Черная Речка проектом предусмотрено размещение пожарного депо на 4 машиновыезда с целью реализации мероприятий федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012г. №1481.

## 2.9. Инженерно-техническое обеспечение территории

## 2.9.1. Электроснабжение

Для электроснабжения микрорайона Черная речка города Сертолово, необходимо строительство 6-и однотрансформаторных подстанций: КТП №1, КТП №2, КТП №5, КТП №8, КТП №9,  КТП №10 и 4-х двухтрансформаторных подстанций: КТП №3, КТП №4, КТП №6, КТП №7.

Трансформаторная мощность проектируемых подстанций составляет: 2091,8 кВА.

На 1 очередь предполагается строительство 4 трансформаторных подстанций:

- КТП №4 2х250 кВА;

- КТП №5 1х63 кВА;

- КТП №6 2х250 кВА;

- КТП №7 2х250 кВА.

На расчетный срок предполагается строительство 6 трансформаторных подстанций:

- КТП №1 1х400 кВА;

- КТП №2 1х630 кВА;

- КТП №3 2х160 кВА;

- КТП №8 1х250 кВА;

- КТП №9 1х63 кВА;

- КТП №10 1х63 кВА.

Расчетные данные по проектируемым электрическим нагрузкам на шинах 10 кВ комплектных трансформаторных подстанций КТП №1-КТП №10 сведены в таблицу 11.

Расчетные данные по проектируемым электрическим нагрузкам

Таблица 11

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетн. нагрузка Рр, кВт | Расчетн. нагрузка Рр, кВА | Коэф. Загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП №1 с 1 трансформатором мощностью 400 кВА | 306,4 | 333,0 | 0,83 |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП №2 с 1 трансформатором мощностью 630 кВА | 377,84 | 410,7 | 0,65 |
| 3 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП №3 с 2 трансформаторами мощностью 160 кВА | 159,3 | 173,2 | 0,54 |
| 4 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП №4 с 2 трансформаторами мощностью 250 кВА | 270,5 | 294 | 0,59 |
| 5 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП №5 с 1 трансформатором мощностью 63 кВА | 45,5 | 49,5 | 0,79 |
| 6 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП №6 с 2 трансформаторами мощностью 250 кВА | 319,5 | 347,4 | 0,69 |
| 7 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП №7 с 2 трансформаторами мощностью 250 кВА | 289,7 | 314,9 | 0,63 |
| 8 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП №8 с 1 трансформатором мощностью 250 кВА | 136,4 | 148,3 | 0,59 |
| 9 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП №9 с 1 трансформатором мощностью 63 кВА | 32,7 | 35,5 | 0,56 |
| 10 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП №10 с 1 трансформатором мощностью 63 кВА | 38,5 | 41,8 | 0,66 |
| 11 | Пожарное депо (поз.76 по генплану), запитанное от сущ. ТП №89 | 16,5 | 18,0 |  |
|  | Итого: | 1992,8 | 2166,3 |  |

Суммарная нагрузка составляет: 2166,3 кВА

Единовременная расчетная нагрузка территории составляет: Рр =1992,3 кВт

При Кс-коэффициенте спроса одновременности нагрузок 10 трансформаторов (Кс=0,75), при cosφ = 0,92 полная единовременная расчетная нагрузка составляет: S р  = 2091,8 кВА.

## 2.9.2.Теплоснабжение

Общая тепловая нагрузка с потерями в тепловых сетях перспективных потребителей жилых кварталов № 2 и №3 (1 очередь строительства) составляет 3,663 Гкал/ч 
(4,26 МВт), том числе :

- отопление – 3,090 Гкал/ч (3,59 МВт);

- вентиляция – 0,050 Гкал/ч (0,058 МВт);

- горячее водоснабжение, средн. – 0,523 Гкал/ч (0,608 МВт);

Общая тепловая нагрузка с потерями в тепловых сетях перспективных потребителей жилых кварталов № 1 и №2 (расчетный срок строительства) составляет 6,048 Гкал/ч 
(7,034 МВт), том числе :

- отопление – 5,155 Гкал/ч (6,000 МВт);

- вентиляция – 0,134 Гкал/ч (0,156 МВт);

- горячее водоснабжение, средн. – 0,759 Гкал/ч (0,883 МВт).

Централизованное теплоснабжение предусматривается только для жилых кварталов с многоэтажной застройкой. Жилые кварталы с индивидуальной усадебной застройкой одноквартирными жилыми домами предусматривается обеспечивать теплом децентрализованно – от автономных источников тепла, работающих на природном газе, обеспечивающих одновременно потребности в тепле на нужды отопления  и горячего водоснабжения.

При строительстве перспективных жилых и общественных зданий в микрорайоне «Черная Речка» дефицит тепловой мощности предлагается решить за счет строительства двух источников централизованного теплоснабжения:

- блочной газовой котельной перспективных потребителей жилых кварталов № 2 и №3 (1 очередь) общей тепловой мощностью 4,50 МВт (3,87 Гкал/ч);

- блочной газовой котельной перспективных потребителей жилых кварталов № 1 и №2 (расчетный срок) общей тепловой мощностью 7,50 МВт (6,45 Гкал/ч).

Централизованное теплоснабжение проектируемых жилых и общественных зданий микрорайона Черная Речка предусматривается через индивидуальные тепловые пункты (ИТП). ИТП устанавливаются в каждом здании потребителей. Индивидуальный тепловой пункт здания служит для установки оборудования и автоматики, предназначенной для присоединения систем отопления, вентиляции и системы горячего водоснабжения данного здания.

Магистральные водяные тепловые сети жилых кварталов №1, №2, №3 запроектированы двухтрубными, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение диаметрами Ду250 – Ду65 мм. Магистральные тепловые сети жилых кварталов предусмотрены тупиковыми. Общая протяженность магистральных тепловых сетей составляет 3,27 км (из них на 1 очередь – 1,48 км).

Система теплоснабжения закрытая.

Основные технико-экономические показатели по очередям строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей микрорайона Черная Речка

Таблица 12

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Очереди строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1. | Расход тепла на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения потребителей | Гкал/ч | 3,663 | 6,048 |
| 2. | Установленная тепловая мощность перспективных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 3,87 | 6,45 |
| 3. | Установленная тепловая мощность индивидуальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 0,83 (32 жилых дома) | 0,59 (23 жилых дома) |
| 4. | Годовая выработка тепла централизованными источниками теплоснабжения | тыс. Гкал/год | 10,934 | 17,679 |
| 5. | Годовой расход природного газа централизованными источниками теплоснабжения | тыс. т.у.т. | 1,698 | 2,745 |
|  |  | млн. нм3 | 1,487 | 2,405 |
| 6. | Протяженность магистральных тепловых сетей Ду250 – Ду65 мм | км | 1,48 | 1,79 |

## 2.9.3. Газоснабжение

Для обеспечения природным газом перспективных потребителей микрорайона Черная Речка проектом планировки предусматриваются нижеследующие мероприятия:

1 очередь строительства:

- Для обеспечения природным газом многоквартирных жилых домов поз.38, 37, 45 жилого квартал № 2 предусмотреть прокладку полиэтиленовых подземных газопроводов низкого давления ПЭ63х5,8, ПЭ50х4,6 с подключением к действующим газопроводам низкого давления микрорайона Черная Речка.

- В зоне строительства жилого дома поз. 38 проходит полиэтиленовый газопровод среднего давления ПЭ110х6,3, идущий к потребителям пос. Медный завод. Предусмотреть вынос из зоны строительства жилого дома поз. 38 указанного газопровода, с учетом рекомендаций СП 62.13330.2010, прил. Б.

- Для обеспечения  природным газом блочной котельной общей тепловой мощностью 4,5 МВт, многоквартирных жилых домов поз. 39, 24, 23, 22 (2 дома), расположенных в южной части жилого квартала № 2, и многоквартирных жилых домов жилого квартала № 3 требуется:

- прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления ПЭ110х10,0 с врезкой в существующий газопровод высокого давления ПЭ160х14,6, идущий на микрорайон Черная Речка от ГРС «Сертолово»;

- прокладка подземных полиэтиленовых газопроводов высокого давления ПЭ50х4,6, ПЭ63х5,8 с установкой двух газорегуляторных пунктов шкафных (ГРПШ) с основными и резервными линиями редуцирования для снижения давления газа с высокого Рвх ≤ 0,6 МПа (Г3) до низкого Рвых ≤  0,003 МПа (Г1)  для потребителей жилых кварталов №2 и №3;

- прокладка внутри жилых кварталов № 2 и № 3 подземных полиэтиленовых тупиковых  газопроводов низкого давления ПЭ110х6,3÷ ПЭ63х5,8;

- установка газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) с основной и резервной линиями редуцирования для снижения давления газа с высокого Рвх ≤ 0,6 МПа (Г3) до среднего Рвых ≤  0,3 МПа (Г2) и прокладка подземного полиэтиленового газопровода среднего давления для блочной котельной общей тепловой мощностью 4,5 МВт.

- Для обеспечения возможности подключения одноквартирных жилых домов в количестве 32 шт. жилого квартал № 2 к сетям газораспределения необходима прокладка тупиковых распределительных подземных полиэтиленовых газопроводов среднего давления ПЭ75х4,3÷ПЭ40х3,7 с врезкой в существующий подземный полиэтиленовый газопровод ПЭ110х6,3 среднего давления, идущий на пос. Медный завод.

Расчетный срок:

- Для обеспечения  природным газом многоквартирных жилых домов поз. 27 
(2 дома), 28, расположенных в южной части жилого квартала № 3 требуется прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления ПЭ63х5,8÷ ПЭ50х4,6;

- Для обеспечения  природным газом блочной котельной общей тепловой мощностью 7,5 МВт, многоквартирных жилых домов жилого квартала № 1 требуется:

- прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления ПЭ140х12,7 с врезкой в существующий газопровод высокого давления ПЭ160х14,6, идущий на микрорайон Черная Речка от ГРС «Сертолово»;

- прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления ПЭ75х6,8  с установкой газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) с основной и резервной линиями редуцирования для снижения давления газа с высокого Рвх ≤ 0,6 МПа (Г3) до низкого Рвых ≤  0,003 МПа (Г1) для потребителей жилого квартала № 1;

- прокладка внутри жилого квартала № 1 подземных полиэтиленовых закольцованных газопроводов низкого давления ПЭ140х8,0÷ ПЭ40х3,7;

- установка газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) с основной и резервной линиями редуцирования для снижения давления газа с высокого Рвх ≤ 0,6 МПа (Г3) до среднего Рвых ≤  0,3 МПа (Г2)  и прокладка подземного полиэтиленового газопровода среднего давления для блочной котельной общей тепловой мощностью 7,5 МВт;

- демонтаж существующих газопроводов низкого давления общей протяженностью порядка 450 м, находящихся в зоне строительства перспективных многоквартирных жилых домов жилого квартала № 1.

- Для обеспечения возможности подключения одноквартирных жилых домов в количестве 11 шт. жилого квартал № 4 и  одноквартирных жилых домов в количестве 12 шт. жилого квартал № 5 к сетям газораспределения необходима прокладка тупиковых распределительных подземных полиэтиленовых газопроводов среднего давления ПЭ40х3,7 с врезками в существующие подземные полиэтиленовые газопроводы  среднего давления, проходящими по территории данных жилых кварталов № 4 и №5.

Проектом планировки территории микрорайона Черная Речка предусматривается двухступенчатая схема газоснабжения. Природный газ потребителям подается по распределительным газопроводам двух категорий.

Протяженность и диаметры газопроводов по очередям строительства представлены в таблице № 13.

Протяженность и диаметры газопроводов по очередям строительства перспективных потребителей природного газа микрорайона Черная Речка

Таблица 13

| № п/п | Наименование показателя | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр, мм | протяжен- ность, км | диаметр, мм | протяжен-ность, км |
| 1. | Газопровод высокого давления Р ≤ 0,6 МПа | ПЭ110х10,0 | 0,530 | ПЭ140х12,7 | 0,790 |
|  |  | ПЭ63х5,8 | 0,240 | ПЭ125х11,4 | 0,050 |
|  |  | ПЭ50х4,6 | 0,160 | ПЭ75х6,8 | 0,120 |
| 2. | Газопровод среднего давления Р ≤ 0,3 МПа | ПЭ110х6,3* | 0,110 | ПЭ40х3,7 | 0,560 |
|  |  | ПЭ75х4,3 | 0,090 |  |  |
|  |  | ПЭ63х5,8 | 0,080 |  |  |
|  |  | ПЭ50х4,6 | 0,120 |  |  |
|  |  | ПЭ40х3,7 | 0,340 |  |  |
| 3. | Газопровод низкого давления Р ≤ 0,003 МПа | ПЭ110х6,3 | 0,120 | ПЭ140х8,0 | 0,120 |
|  |  | ПЭ90х5,2 | 0,200 | ПЭ90х5,2 | 0,430 |
|  |  | ПЭ75х4,3 | 0,220 | ПЭ75х4,3 | 1,000 |
|  |  | ПЭ63х5,8 | 0,700 | ПЭ63х5,8 | 0,670 |
|  |  | ПЭ50х4,6 | 0,080 | ПЭ50х4,6 | 0,240 |
|  |  | ПЭ40х3,7 | 0,070 | ПЭ40х3,7 | 0,130 |
|  |  | ПЭ32х3,0 | 0,090 | − | − |

* Перекладка существующего газопровода, идущего на пос. Медный завод

Основные технико-экономические показатели по очередям строительства перспективных потребителей природного газа микрорайона Черная Речка, приведены в таблице № 14.

Основные технико-экономические показатели по очередям строительства перспективных потребителей природного газа микрорайона Черная Речка

Таблица 14

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Очереди строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1. | Годовой расход природного газа централизованными источниками теплоснабжения | тыс. т.у.т. | 1,698 | 2,745 |
|  |  | млн. нм3 | 1,487 | 2,405 |
| 2. | Годовой расход природного газа населением | тыс. т.у.т. | 0,548 | 0,685 |
|  |  | млн. нм3/год | 0,480 | 0,600 |
| 3. | Суммарный годовой расход природного газа перспективными потребителями микрорайона | тыс. т.у.т. | 2,246 | 3,430 |
|  |  | млн. нм3/год | 1,967 | 3,005 |

## 2.9.4  Водоснабжение

Расчетное водопотребление

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.   Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического   благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для рассматриваемой территории принято следующим:

- к концу расчетного срока вся жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый и новый многоквартирный жилой фонд оборудуется централизованным горячим водоснабжением с ваннами, оборудованными душами;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ваннами и местными водонагревателями.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального, коммунально-бытового обслуживания и общественно-делового назначения расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели приняты ориентировочно в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Суммарное водопотребление  микрорайона Черная речка   по этапам строительства представлено в таблице 15.

Суммарное водопотребление микрорайона Черная речка

Таблица 15

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  |  | технической |  | всего |  |
|  |  | соврем сост. 2013 | первая очередь 2019 год | расчетный срок 2025 год | первая очередь 2019 год | расчетный срок 2025 год | первая очередь 2019 год | расчетный срок 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Население | 753,0 | 1294,0 | 1610,0 |  |  | 1294,0 | 1610,0 |
| 2 | Планируемые объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения |  | 130,0 | 158,0 |  |  | 130.0 | 158,0 |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | 200,0 | 250,0 |  |  |
|  | Итого: | 753,0 | 1424,0 | 1768,0 | 200,0 | 250,0 | 1424,0 | 1768.0 |
| 4 | Неучтенные расходы 10% |  | 114,0 | 141,0 |  |  | 114.0 | 141,0 |
|  | Всего: | 753.0 | 1538,0 | 1909,0 | 200,0 | 250,0 | 1538,0 | 1909,0 |

Схема водоснабжения

Схема водоснабжения на расчетный срок предполагает дальнейшее развитие существующей системы централизованного водоснабжения микрорайона Черная речка с учетом архитектурно-планировочных решений рассматриваемой территории  и освоением новых площадок под строительство жилищного и общественно-коммунального фонда.

Источником водоснабжения на хозяйственно-питьевые, противопожарные и производственные нужды является проектируемый магистральный водовод, запитываемый от существующей ВНС №2 «Центральная» (г. Сертолово). Водовод проектируется в две нитки диаметром 160мм.

Для обеспечения водой микрорайона Черная Речка предлагается следующая схема водоснабжения: вода по двум проектируемым напорным водоводам диаметром 160 мм каждый подается от ВНС «Центральная» г. Сертолово в резервуары чистой воды (РЧВ). Протяженность водовода составляет 5500 м.  Резервуары чистой воды в количестве двух штук расположены на территории существующей ВНС №2. Общий объем резервуаров составляет 800 м³, что является достаточным для хранения неприкосновенного противопожарного запаса воды объемом 385 м³ и регулирующего объема воды - 376 м³.     Из РЧВ вода насосами подается в проектируемую кольцевую водопроводную сеть, обеспечивающую  потребителей в кварталах I, II, III. Для обеспечения водой потребителей кварталов IV и V предлагается подключение непосредственно к напорным водоводам участков тупиковой сети через водопроводные колодцы с запорной арматурой.

На территории  микрорайона предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства. Увеличение общего водопотребления жилого массива микрорайона планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности, прироста населения и улучшения  условий его проживания.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории микрорайона составит:

- на І очередь строительства –  1,54 тыс. м³/сут.;

- на расчетный срок – 1,91 тыс. м³/ сут.

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на І очередь строительства 0,20 тыс. м³/сут.;

- на расчетный срок – 0,25 тыс. м³/сут.

На первую очередь строительства:

1.  Проектирование и строительство магистрального водовода в две нитки диаметром 160 мм от ВНС №2 «Центральная» (г. Сертолово) до ВНС №2  (мкр. Черная Речка).

2.  Реконструкция водопроводной насосной станции ВНС №2 (мкр. Черная Речка) с учетом увеличения  мощности и строительством узла водоподготовки.

3.  Реконструкция водопроводной насосной станции ВНС №2 «Центральная» с учетом увеличения мощности:

-   увеличение парка резервуаров чистой воды;

-   реконструкция подводящих самотечных линий от РЧВ;

-   проектирование и строительство системы доочистки.

4.  Перекладка водопроводных сетей с недостаточной пропускной способностью и с учетом кольцевания сети в квартале II:

-   диаметром 100 мм на диаметр 160 мм длиной 250 м у жилых домов поз.41, 42, 31;

-   диаметром 100 мм и 150мм на диаметр 160 мм длиной 200 м у жилых домов поз.50, 52;

-   диаметром 100 мм на диаметр 125 мм длиной 160 м у жилого дома поз. 55.

5.  Перекладка водопроводных сетей с недостаточной пропускной способностью и с учетом кольцевания сети в квартале III:

-   диаметром 100 мм на диаметр 125 мм длиной 120 м у общеобразовательной школы   поз. 61.

6.  Строительство водопроводных сетей диаметром 32мм, 110 мм, 125 мм, 160 мм, общей протяженностью 2,7 км в кварталах II и III, обеспечив подключение проектируемой многоквартирной и индивидуальной жилой застройки и, так же, объектов производственно-коммунального и  общественно-делового назначения.

7.  Создание системы технического водоснабжения из поверхностных источников    для мойки улиц и полива зеленых насаждений.

8.   Демонтаж водопроводных сетей, расположенных в зоне нового строительства в кварталах II и III.

На расчетный срок:

Реконструкция водопроводной насосной станции ВНС №1 « Главная» с учетом увеличения мощности:  на проектирование и строительство новых РЧВ;

-  замена внутренних сетей водопроводной насосной станции;

-  замена насосного оборудования.

Проектирование и строительство водопровода от водовода диаметром 900 мм ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» до РЧВ водопроводной насосной станции ВНС №2 «Центральная».

Строительство водопроводных сетей диаметром 32 мм, 50 мм, 110 мм, 160 мм общей протяженностью 2,1 км в кварталах  I,  IV,  V, обеспечив подключение проектируемой многоквартирной и индивидуальной жилой застройки, а так же   объектов производственно-коммунального и  общественно-делового назначения.

Демонтаж водопроводных сетей, расположенных в зоне нового строительства в квартале I.

Резервирование существующих подземных источников водоснабжения – артскважин №7, №8, №11 согласно положениям постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.08 г. № 423.

Создание системы пожаротушения для кварталов IV,  V  из р. Черная.

Реконструкция ВНС №1 «Главная» (пос. Песочный) с увеличением парка РЧВ, заменой насосного оборудования и   внутренних сетей ВНС, строительством установки по обезжелезиванию воды с учетом увеличения производительности.

## 2.9.5 Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация

В микрорайоне Черная Речка действует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. В систему водоотведения поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения и объектов производственно-коммунального и социального назначения.

Канализационными сетями охвачена  территория многоквартирной жилой застройки, а также часть индивидуальной жилой застройки в частном секторе. 	Жители индивидуальной жилой застройки, не подключенной к централизованной системе водоотведения, пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод  с территории военной части от объектов ЛенВО и территории жилого массива на очистные сооружения. Канализационные очистные сооружения находятся на балансе Министерства обороны РФ и обслуживаются ОАО «Славянка», филиал «Санкт-Петербургский». Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлением рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из чугунных, асбестоцементных, бетонных и полиэтиленовых труб диаметром от 100 мм до 300 мм. Сети имеют неудовлетворительное состояние. На отдельных участках сети имеются просадки и контруклоны, колодцы частично обрушены и засорены. Общая протяженность канализационных сетей, находящихся на балансе ООО «Сертоловский Водоканал» составляет 6,84 км.

Канализационные очистные сооружения биологической очистки введены в эксплуатацию в 1976 году. Они расположены в южной части рассматриваемой территории микрорайона. Проектная производительность очистных сооружений – 1000 м³/сут., фактическое поступление стоков в зависимости от времени года  составляет от 700 м³/сут  до 900 м³/сут. После очистки стоки по рельефу сбрасываются в Сертоловский ручей. Техническое состояние очистных сооружений и устаревшая технологическая схема очистки стоков не обеспечивают нормативных показателей при сбросе. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Выводы:

- Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачена вся   площадь многоквартирного жилого фонда. Население индивидуальной жилой застройки пользуется выгребами.

- Канализационная сеть имеет неудовлетворительное состояние.

- Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

- Существующие очистные сооружения полной биологической очистки не   удовлетворяют требованиям ПДС.

Проектные предложения

На данной стадии проектирования предложения сводятся к определению расчетного расхода сточных вод и уточнению мероприятий по их отводу на  канализационные  очистные сооружения.

Расчетное водоотведение

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

Общее расчетное водоотведение по микрорайону составит:

- на І очередь строительства – 1,54 тыс. м³/сут.;

- на расчетный срок – 1,91 тыс. м³/сут.

Схема хозяйственно-бытовой канализации

Проектируемая схема водоотведения учитывает развитие микрорайона, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития рекреационных и общественно-деловых центров.

Проектируемая система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы. Для микрорайона Черная Речка принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования согласно территориальной принадлежности.

Сточные воды кварталов I, II, III транспортируются самотечно-напорной сетью на КНС строящегося канализационного коллектора от мкр. Черная Речка до Главной канализационной насосной станции (ГКНС) в г. Сертолово (Проектная документация «Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово», ООО «ИТР», 2010г.). Строящаяся КНС  расположена на территории существующих канализационных очистных сооружений. Строящимся напорно-самотечным коллектором диаметром 400 мм сточные воды подаются на ГКНС г. Сертолово с дальнейшим отводом на канализационные очистные сооружения п. Ольгино. 	 Отвод сточных вод от кварталов IV и V предусматривается самотечно-напорной сетью канализации в строящийся самотечный коллектор диаметром 400мм от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово», проходящий вдоль Восточно-Выборгского шоссе.

Канализационные сети хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются из труб РР гофрированных раструбных PRAGMA  SN8, диаметром 160мм, 200мм, 300мм и 400мм изготовленных по ГОСТ Р 54475-2011 (двухслойная профилированная). Для подкачки сточных вод предусматривается 6 канализационных насосных станций.

В микрорайоне Черная Речка для обеспечения сбора, транспортирования и очистки бытовых сточных вод  предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь строительства:

- Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово.

- Замена изношенных самотечных канализационных сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс в квартале II.

- Демонтаж канализационных сетей, расположенных в зоне нового строительства в квартале II.

- Подключение всей существующей и планируемой застройки к централизованной системе водоотведения путем строительства самотечных   сетей канализации диаметром 160 мм, 200 мм, 300 мм общей протяженностью 3,0 км.

- Перекладка коллектора в районе жилого дома поз.56 с диаметра 150мм на диаметр 300 мм длиной 170 м, с диаметра 300 мм на 400 мм длиной 50 м.

- Строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод:         - КНС-1 в районе индивидуальной жилой застройки квартала II;

- -  КНС-2 в районе существующих канализационных очистных сооружений;

- -КНС-3  в квартале III у жилого дома поз.27

- - КНС-4 в квартале III у котельной поз. 85.

- Строительство напорных сетей канализации диаметром 90 мм, 110 мм, 160 мм общей протяженностью 460 м.

На расчетный срок:

- Строительство самотечных сетей канализации в кварталах I, IV, V с целью подключения многоквартирной и индивидуальной жилой застройки к централизованной системе водоотведения диаметром 160мм и 200мм общей протяженностью 3,6 км.

- Строительство напорных канализационных сетей в кварталах IV и V диаметром 90мм, общей протяженностью 200 м .

Дождевая канализация

На территории  микрорайона предлагается строительство закрытой и открытой систем дождевой канализации.

Водоотведение территорий, планируемых под многоквартирную жилую застройку предлагается осуществить системой дождевой канализации закрытого типа. Сеть дождевой канализации принимается самотечной с обязательной очисткой стока перед выпуском.

Водоотведение территорий индивидуальной жилой застройки с повышенным уровнем благоустройства, не имеющих каких-либо активных источников загрязнения предлагается осуществить открытой системой дождевой канализации в виде придорожных кюветов, заполненных песчано-гравийной или песчано-щебеночной смесью, через которую поверхностный сток фильтруется дополнительно.

Состав очистных сооружений ливневых стоков:

- Отстойник с блоком тонкослойного отстаивания;

- Сорбционный фильтр;

- Сорбционные колонны

Сети дождевой канализации проектируются диаметром 200 мм – 500 мм.

3. основные технико-экономические показатели 
Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 16

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 77,3 | 77,3 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га / м2 / чел | 28,12 | 40,46 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка | - - | - | - |
|  | 4-5 этажная застройка | - - | 7,95 | 15,29 |
|  | малоэтажная застройка | - - | 19,47 | 25,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - | 11,52 | 9,37 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | - - | 3,93 | 6,44 |
|  | - рекреационных зон | - - | 0,04 | - |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - - | 2,67 | 1,83 |
|  | - производственных зон | - - | 4,31 | 3,10 |
|  | - иных зон | - - | 38,23 | 25,47 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | - - | - | 1,7 |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | - - | 13,42 | 25,47 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | - - | 12,16 | 19,20 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - - | 1,26 | 6,27 |
|  | - прочие территории общего пользования | - - | - | - |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | 0,57 | 0,65 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | % | 1,1 | 2,1 |
| 1.6 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | - | - |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | - - | - | 0,068 |
|  | - земли муниципальной собственности | - - | - | 31,075 |
|  | - земли частной собственности | - - | - | 46,157 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел | 3587 | 5000 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | 46,40 | 64,68 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади квартир | 66,98 | 151,02 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 | 2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 62,05 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | - - |  | 4,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | - - |  | - |
|  | - частной собственности | - - |  | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: |  |  |  |
|  | - по техническому состоянию | - - |  | 4,93 |
|  | - по реконструкции | - - |  | - |
|  | - по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - - |  | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство |  |  | 88,97 |
|  | - всего | - - |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - малоэтажное | - - |  | 78,34 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  | 5,0 |
|  | - 4-5-этажное | - - |  | 5,63 |
|  | - многоэтажное | - - |  | - |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест | 80/22 | 280/60 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | мест | 300/84 | 500/100 |
| 4.3 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 30/8 | 90/18 |
| 4.4 | Аптеки | объектов | 1 | 1 |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену | - | 280 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | м2торг. площади посад. мест раб. мест | 657/183 190/53 4/1,3 | 1007/200 190/38 10/2 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | мест | - | 525/105 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | га | 0,04 | 0,5 |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | объект | 2 | 2 |
| 4.11 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | - - | - | - |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 4,2 | 3,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные дороги | - - | - | - |
|  | из них |  | - | - |
|  | скоростного движения | - - | - | - |
|  | регулируемого движения | - - | - | - |
|  | - магистральные улицы: | - - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | общегородского значения: | - - | - | - |
|  | непрерывного движения | - - | - | - |
|  | регулируемого движения | - - | - | - |
|  | районного значения | - - | - | - |
|  | - улицы и проезды местного значения | - - | 4,2 | 3,5 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - трамвай | - - | - | - |
|  | - троллейбус | - - | - | - |
|  | - автобус | - - | - |  |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  | 900 | 2748 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | - постоянного хранения | маш.-мест | 900 | 1662 |
|  | - временного хранения | - - | - | 1086 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3 / сут | 1,538 | 1,909 |
| 6.2 | Водоотведение | - - | 1,538 | 1,909 |
| 6.3 | Электропотребление | кВт·ч/год | - |  |
| 6.4 | Расход газа | млн. м3 / год | - | 3,005 |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | тыс. Гкал/год | - | 17,679 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3 /сут | - | 0,02 |
|  | в том числе утилизируемых | - - |  |  |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | - |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы | - | - |